REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M. MARIANA MARTUCHELLI

BAIRRO INDEPENDENTE DE MOTTAS

### DISPOSIÇÕES GERAIS

Esta obra consiste na reforma e ampliação  do prédio da E.M. Mariana Martuchelli.

Antes do início dos serviços devem ser apresentados os projetos e estudos necessários à perfeita execução destes.

Deverão ser obedecidas as especificações técnicas dos serviços.

Descrição geral da obra:

- Execução de demolição

  - Paredes e janelas indicadas no projeto;

  - Demolição dos  pilares do pátio coberto

- Deverão ser construídas as paredes de fechamento, conforme o projeto de arquitetura, de alvenaria.

- Será feita uma cobertura em telha ondulada sobre  a sala e depósito a serem construidos. O madeiramento será apoiado em terças fixadas na parede de um lado e sobre os pilares do outro lado. Na junção entre a parede e o telhado será instalado rufo para telha ondulada.

- Será retirado todo o revestimento em azulejo e cerâmica das salas de aula, sanitários e cozinha.

- O piso novo será todo em marmorite com junta metálica formando quadros de 1m2.

- Nas paredes das salas de aula, circulações, sala dos professores e secretaria será colocado revestimento até 1,20m sendo em cerâmica branca 10x10 até 1,00m e cerâmica azul 10x10 os outros 0,10m.

- Nas paredes dos sanitários serão colocados azulejos brancos 30x30 até o teto.

- As paredes chapiscadas levarão emboço e reboco e as novas sem chapisco também levarão chapisco.

- Serão reformados três sanitários,  as instalações deverão ser todas novas, inclusive será executado nova fossa séptica e novo filtro anaeróbio.

- Serão instalados pontos novos de luz, tomada, telefone e de força. A iluminação será com lâmpadas de led.

- Serão instalados ventiladores nas paredes das salas de aula, na secretaria, na diretoria e na orientação pedagógica.

- Na dispensa será colocadas portas com painel de veneziana.

- As outras portas serão em compensado, sendo que a do sanitário PNE será de correr.

- As janelas novas serão em alumínio anodizado.

- Os quadros de aula serão de compensado de cedro revestidos em chapa de laminado melamínico na cor branca brilhante.

- Pintura geral.

- Serão executadas estruturas em concreto armado para execução dos acréscimos e cobertura do telhado do pátio coberto no qual será também executado vigamento em estrutura metálica treliçada para apoio do telhado .

Este caderno fixa as condições para execução dos serviços pela Empresa vencedora da Licitação, para esta obra, doravante denominada Contratada, conforme abaixo descrito:

Em caso de dúvidas durante a obra, com relação ao projeto, plantas, execução, detalhes e etc., esclarecê-las com a fiscalização da Secretaria Especial de Fiscalização de Obras Públicas, antes de efetuar o serviço.

As medidas dos quantitativos do orçamento são estimativas, baseadas na planta de arquitetura e deverão ser conferidos em campo para efetivo pagamento.

O prazo para execução da obra é de 120  dias .

.

O pagamento das faturas, devidamente atestadas pela Secretaria Especial de Fiscalização de Obras Públicas, será efetuado através de medições mensais realizadas pela fiscalização. As medições ocorrerão até o dia 15 de cada mês, sendo que a contratada terá até o dia 18 como data limite para apresentação da fatura.

As faturas deverão ser apresentadas no Protocolo Geral desta Prefeitura juntamente com a cópia do contrato, nota de empenho, ART da Contratada, planilha total da contratada, planilha parcial (medição), nota fiscal da medição. Deverão incluir também as certidões negativas de Debitos Municipal, Estadual Federal e Trabalhista, além do certificado de Regularidade Fiscal do FGTS. Deverá constar na 1ª medição o ofício de início e, a partir da 2ª medição, a guia de FGTS do mês anterior da respectiva obra.

A última medição será paga somente após o aceite provisório que deverá estar anexado a essa parcela.

O planejamento da obra será feito antes de seu início, em reunião específica entre a Secretaria Especial de Fiscalização de Obras Públicas e a Contratada, representada pelo engenheiro responsável da obra.

A Contratada não poderá manter no canteiro de serviços quaisquer materiais estranhos às obras.

O controle de qualidade e outros exigidos, não eximem a Contratada de sua inteira responsabilidade técnica e civil pelas obras e serviços executados.

A obra deverá ser entregue, após concluída, em perfeito estado de   conservação e limpeza , pronta para ser utilizada. O entulho decorrente dos serviços, bem como materiais e equipamentos utilizados, deverão ser removidos pela Contratada durante a obra.

Será mantido na obra, pela contratada, livro de registro com relatório diário de todos os serviços executados e demais ocorrências da obra.

A obra só poderá ser iniciada após a colocação da placa e a emissão da ordem de início da Secretaria Especial de Fiscalização de Obras Públicas.

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

01. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

01.01 A 01.04. Os itens de administração local contemplam: engenheiro da obra, encarregado, materiais de escritório e limpeza, computadores da obra, energia, telefone e demais itens necessários ao bom funcionamento do canteiro, como EPI para mão de obra da administração local. O item referente a despesas dentro do canteiro de obras será pago proporcionalmente aos serviços executados.

consultoria de engenharia e arquitetura e mão de obra de desenhista cadista pleno, para serviços de consultoria de engenharia e arquitetura. Estes itens incluem todas as outras despesas diversas, como impressões, fotos, ART, plotagens, etc.

O serviço constará de estudos e projetos da , do castelo d´água, da estrutura da cobertura do pátio coberto, sala nova e depósito  e de todas as estruturas novas e dos reforços necessários.

O local deverá ser inspecionado para verificação e diagnóstico das anormalidades existentes nas estruturas.

02. PROJETOS

Os projetos deverão ser apresentados em AUTOCAD e serão entregues em via impressa e digital.

02.01 	Placa de identificação de obra pública tipo BANNER / PLOTTER, constituída por lona e impressão digital, exclusive suportes de madeira. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

02.02 Projeto executivo estrutural para prédios escolares e administrativos até 500m², inclusive projeto básico, apresentado em Autocad nos padrões da contratante, constando de plantas de forma, armação e detalhes, de acordo com a ABNT. Este projeto prevê  as instalações do itens especificados no item 02.01

02.03. Projeto executivo de instalação hidráulica para prédios escolares e/ou administrativos até 500m², inclusive projeto básico, apresentado em Autocad, inclusive as legalizações pertinentes e será entregue em via impressa e digital. Este projeto prevê todas as instalações hidráulicas do prédio da E. Mariana Martuchelli.

02.04. Projeto executivo de instalação de esgoto sanitário e águas pluviais para prédios escolares e/ou administrativos até 500m², inclusive projeto básico, apresentado em Autocad, inclusive as legalizações pertinentes e será entregue em via impressa e digital. Este projeto prevê todas as instalações sanitárias e pluviais do prédio da  da E.M. Mariana Martuchelli.

02.05. Projeto executivo de instalação elétrica para prédios escolares e/ou administrativos até 500m², inclusive projeto básico, apresentado em Autocad, inclusive as legalizações pertinentes e será entregue em via impressa e digital. Este projeto prevê todas as instalações elétricas do prédio da E.M Mariana Martuchelli,

02.06 Barracão de obra com paredes e piso de tábuas de madeira de 3ª, cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, e instalações, exclusive pintura, sendo reaproveitado 2 vezes

02.07 Retirada de entulho de obra com caçamba de aço tipo container com 5m³ de capacidade, inclusive carregamento, transporte e descarregamento. Custo por unidade de caçamba e inclui a taxa para descarga em locais autorizados

02.08 Demolição manual de alvenaria de tijolos furados, inclusive empilhamento lateral dentro do canteiro de serviço

02.09 Demolição manual de concreto armado compreendendo pilares, vigas e lajes, em estrutura apresentando posição especial, inclusive empilhamento lateral dentro do canteiro

02.10 Demolição de piso de ladrilho com respectiva camada de argamassa de assentamento, inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de serviço

02.11 Demolição de revestimento em azulejos, cerâmicas ou mármore em parede, exclusive a camada de assentamento

02.12 Demolição de revestimento em argamassa de cimento e areia em parede

02.13 Remoção de divisórias de madeira, pré-moldadas, prensadas ou semelhantes

02.14 Arrancamento de aparelhos sanitários

02.15 Arrancamento portas, janelas e caixilhos

02,16 Arrancamento de bancada de pia/lavatório ou banca seca de até 1,00m de altura e até 0,80m de largura

02.17 Transporte horizontal de material de 1ª categoria ou entulho, em carrinhos, a 10,00m de distância, inclusive carga a pá

02.18 Escavação manual de vala/cava em material de 1ª categoria (areia, argila ou piçarra), até 1,50m de profundidade, exclusive escoramento e esgotamento

02.19 Reaterro de vala/cava com material de boa qualidade, utilizando vibro compactador portátil, exclusive material

02.20 Aluguel de andaime com elementos tubulares (fachadeiro) sobre sapatas fixas, considerando-se a área da projeção vertical do andaime e pago pelo tempo necessário à sua utilização, exclusive transporte dos elementos do andaime até a obra (vide item 04.020.0122), plataforma ou passarela de pinho (vide itens 05.005.0012 a 05.005.0015 ou 05.007.0007 e 05.008.0008), montagem e desmontagem dos andaimes (vide item 05.008.0001)

02.21 Transporte de andaime tubular, considerando-se a área de projeção vertical do andaime, exclusive carga, descarga e tempo de espera do caminhão (vide item 04.021.0010)

02.22 Montagem e desmontagem de andaime com elementos tubulares, considerando-se a área vertical recoberta

02.23 Plataforma ou passarela de madeira de 1ª, considerando-se aproveitamento da madeira 20 vezes, exclusive andaime ou outro suporte e movimentação (vide item 05.008.0008)

04. FECHAMENTO E ESTRUTURAS

03.01. Alvenaria de tijolos cerâmicos furados 10 x 20 x 30cm, complementada com 6% de tijolos de 10 x 20 x 20cm, assentes com argamassa de cimento e saibro, no traço 1:8, em paredes de meia vez (0,10m), em paredes com vãos ou arestas, até 3,00m de altura e medida pela área real. Execução de paredes conforme o projeto.

03.02 Parede de blocos vazados (cobogó), de cimento e areia, com peso de 4,6kg, 29x29x6cm, assentes como em 12.006.0010

03.03 Alvenaria de blocos de concreto 10 x 20 x 40cm, assentes com argamassa de cimento, cal hidratada aditivada e areia, no traço 1:1:10, em paredes de 0,10m de espessura, de superfície corrida, até 3,00m de altura e medida pela área real

03.04. Concreto armado, fck=25MPa, incluindo materiais para 1,00m³ de concreto (importado de usina) adensado e colocado, 14,00m² de área moldada, formas e escoramento conforme itens 11.004.0022 e 11.004.0035, 60kg de aço CA-50, inclusive mão de obra para corte, dobragem, montagem e colocação nas formas. Execução da estrutura das rampas, das paredes novas e do castelo d´água, sala nova. depósito conforme o projeto estrutural a ser apresentado.

03.05. Laje pré-moldada Beta 11, para sobrecarga até 3,5kN/m² e vão de 4,40m, considerando vigotas, tijolos e armadura negativa, inclusive capeamento de 3cm de espessura, com concreto fck=25MPa e escoramento. FORNECIMENTO e MONTAGEM do conjunto. Laje da rampa/passarela externa.

03.06. Vergas de concreto armado para alvenaria, com aproveitamento da madeira por 10 vezes

03.07 Junta de dilatação de isopor, na espessura de 3cm, fixada com cola, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.

03.08 Concreto dosado racionalmente para uma resistência característica à compressão de 10MPa, compreendendo apenas o fornecimento dos materiais, inclusive 5% de perdas

03.09 Tela para estrutura de concreto armado, formada por fios de aço CA-60, com diâmetro de 3,4mm, cruzados e soldados entre si, formando malhas quadradas com espaçamento entre os fios de 15 x 15cm. FORNECIMENTO

03.10 Pilares e/ou vigas em treliças metálicas, inclusive uma demão de pintura antióxido. FORNECIMENTO E MONTAGEM

03.11  Corrimão de PVC branco, cinza ou bege, fixado nas paredes através de suportes em plástico, altura variável,

04. REVESTIMENTOS

04.01 Contrapiso, base ou camada regularizadora executada com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4, na espessura de 1,5cm

04,02 Camada impermeabilizadora de piso, de concreto simples, com 8cm de espessura, no traço 1:3:4, com impermeabilizante de pega normal adicionado à água da mistura do concreto na dosagem 1:12

04.03 Piso de marmorite em toda a unidade escolar , compreendendo:

a)Lastro, com 4cm de espessura média, de argamassa de cimento e areia grossa, no traço 1:4

;b)Camada de marmorite, com 1cm de espessura, feita com grana nº 1 de mármore branco nacional e cimento, superfície estucada após a fundição, com 3 polimentos mecânicos, exclusive junta

04.04 Junta metálica em latão 17 x 0,70mm, para pisos contínuos. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

04,05 Piso cimentado, com 1,5cm de espessura, com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, sendo cimentado áspero, sobre base existente

04.06 Revestimento de paredes com ladrilhos cerâmicos esmaltados, com medidas em torno de 20 x 20cm e 8,5mm de espessura, assente conforme item 13.025.0016

04.07 Emboço com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3 com 1,5cm de espessura, inclusive chapisco de cimento e areia, no traço 1:3

04.08 Reboco pronto massa fina interna de cal e agregados na cor branco-areia, com 5mm de espessura, aplicado sobre superfície

04.09 Revestimento externo em 2 massas sobre superfície chapiscada, exclusive chapisco, inclusive emboço com argamassa de cimento e saibro, no traço 1:2, com 2,5cm de espessura e reboco de cimento e pó de pedra, no traço 1:3, espessura de 5mm

04.10 Chapisco em superfície de concreto ou alvenaria, com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, espessura de 9mm

04.11 Revestimento de paredes com cerâmica branca, cinza ou bege, 10x10cm, telada, placa 30x30cm, assente com argamassa colante, rejuntamento com argamassa industrializada, exclusive chapisco e emboço

04.12 Idem item 13.030.0255, na cor azul

04.13 Plantio de grama em placas, tipo são carlos, batatais, larga e santo agostinho, inclusive compra e arrancamento no local de origem, carga, transporte, descarga e preparo do terreno

04.14  Aterro com terra preta vegetal, para execução de gramados

05. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

05.01	Fossa séptica cilíndrica, tipo câmara única, de concreto pré-moldado, medindo 1500x 2000mm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

05.02	Filtro anaeróbio, de anéis de concreto pré-moldado, medindo 1500 x 2000mm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

05.03	Caixa de gordura especial em alvenaria de tijolos maciços (7 x 10 x 20cm), em paredes de uma vez (0,20m), medindo 1,00 x 1,00 x 0,90m, inclusive revestimento interno em argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, com espessura de 1,5cm, exclusive tampão de ferro fundido

05.04	Tampão completo de ferro fundido, tipo quadrado (22 x 22cm), com 34kg, articulado, carga mínima para teste 6 t, resistência máxima de rompimento 7,5 t e flecha residual máxima de 12 mm, assentado com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 em volume. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO

05.05 (MERCADO)	TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO 40X40CM

05.07	Retirada e reassentamento de lavatório, inclusive materiais necessários

05.08	Retirada e reassentamento de torneira, inclusive materiais necessários

05.09	Retirada e reassentamento de vaso sanitário sifonado, inclusive materiais necessários

05.10	Instalação e assentamento de duchinha manual para banheiro (exclusive fornecimento do aparelho), compreendendo: 3,00m de tubo de PVC de 25mm e conexões

05.11	Duchinha manual, com registro de pressão 1/2” cromado, rabicho cromado, suporte branco, pistola branca, buchas e parafusos para fixação. FORNECIMENTO

05.12	Torneira para pia ou tanque, 1158 de 1/2” x 18cm aproximadamente, em metal cromado. FORNECIMENTO

05.13	Torneira para pia, com arejador, 1157 de 1/2” x 21cm aproximadamente, em metal cromado. FORNECIMENTO

05.14	Cuba de aço inoxidável de 500 x 400 x 200mm, em chapa 20.304, válvula de escoamento tipo americana 1623, sifão 1680 1.1/2” x 1.1/2”, exclusive torneira. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

05.15	Instalação e assentamento de pia com 1 cuba (exclusive fornecimento do aparelho), compreendendo:  3,00m de tubo de PVC de 25mm, 3,00m de tubo PVC de 50mm e conexões

05.16	Válvula de descarga de 1.1/2”, registro integrado, sistema hidromecânico (isenta de golpe de aríete), corpo em latão, canopla e botão em metal cromado, de embutir. FORNECIMENTO

05.17	Registro de gaveta, em bronze, com diâmetro de 3/4”. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

05.18	Ralo sifonado de PVC (100 x 100) x 50mm, em pavimento térreo, com tampa cega, com 1 entrada de 40mm e saída de 50mm, inclusive ligação de 50mm de PVC até a caixa de inspeção, considerando a distância do centro do ralo até 2,00m. FORNECIMENTO e INSTALAÇÃO

05.19	Torneira para jardim, de 1/2” x 10cm aproximadamente, em metal cromado. FORNECIMENTO

05.20	Instalação e colocação de torneira para jardim ou de lavagem (exclusive fornecimento da torneira) compreendendo: 2,00m de tubo de PVC de 20mm e conexões

05.21	Saboneteira de parede com base metálica e cúpula de vidro giratória, para sabonete líquido. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

05.22	Papeleira, sem protetor, de sobrepor, em metal cromado. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

05.23	Tubo de PVC rígido, rosqueável, para água fria, com diâmetro de 3/4”, inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO

05.24	Reservatório, em fibra de vidro ou polietileno, com capacidade em torno de 1000L, inclusive tampa de vedação com escotilha e fixadores. Fornecimento

05.25	Colocação de reservatório de fibrocimento, fibra de vidro ou semelhante de 1000L, inclusive peças de apoio em alvenaria e madeira serrada, e flanges de ligação hidráulica, exclusive fornecimento do reservatório

05.26	Alça para barrilete de distribuição, do tipo concentrado, sob reservatório duplo, inclusive ramais para extravasor e limpeza compreendendo: 5,50m de tubo de PVC 60mm, registros e conexões. FORNECIMENTO e INSTALAÇÃO

05.27 Tanque de louça branca, com coluna e medidas em torno de 60 x 56cm,inclusive acessórios de fixação.  Ferragens em metal cromado: torneira de pressão 1158 de 1/2”, válvula de escoamento 1606 e sifão 1680 de 1.1/2” x 1.1/2”. FORNECIMENTO

05.28 Instalação e assentamento de tanque de serviço (exclusive fornecimento do aparelho), compreendendo:  3,00m de tubo de PVC de 25mm, 3,00m de tubo de PVC de 50mm e conexões

05.29 Tubo de PVC rígido de 60mm, soldável, inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO

05.30 Tubo de PVC rígido de 50mm, soldável, inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO

05.31 Tubo de PVC rígido de 100mm, soldável, inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO

05.32 Torneira de bóia, em bronze, de pressão, de 3/4”. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

05.33 ANEL DE BORRACHA, PARA TUBO DE PVC-ESGOTO PRIMARIO, DE 100MM

05.34 Ligação à coluna de gordura do esgoto de pias em tubo de PVC de 50mm soldável, com conexões

05.35 Sifão flexível para pia ou lavatório, em PVC. FORNECIMENTO

06. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

As instalações elétricas serão todas executadas em toda unidade da E.M  Mariana Martuchelli

06;01 Quadro de distribuição de energia para disjuntores termo-magnéticos unipolares, de sobrepor, com porta e barramentos de fase, neutro e terra, trifásico, para instalação de até 24 disjuntores com dispositivo para chave geral. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

06.02 Disjuntor termomagnético, unipolar, de 10 a 30A x 250V. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

06.03 Disjuntor termomagnético, bipolar, de 10 a 50A x 250V. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

06.04 Cabo de cobre com isolamento termoplástico, compreendendo: preparo, corte e enfiação em eletrodutos, na bitola de 16mm², 450/750V. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

06.05 Instalação de um conjunto de 6 pontos de luz, embutido na laje, equivalente a 9 varas de eletroduto de PVC rígido de 3/4”, 66,00m de fio 2,5mm², caixas, conexões, luvas, curva e interruptor de embutir com placa fosforescente, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria

06.06 Instalação de um conjunto de 4 pontos de luz, embutido na laje, equivalente a 7 varas de eletroduto de PVC rígido de 3/4”, 50,00m de fio 2,5mm², caixas, conexões, luvas, curva e interruptor de embutir com placa fosforescente, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria

06.07 Instalação de um conjunto de 2 pontos de luz, embutido na laje, equivalente a 5 varas de eletroduto de PVC rígido de 1/2”, 33,00m de fio 2,5mm², caixas, conexões, luvas, curva e interruptor de embutir com placa fosforescente, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria

06.08 Instalação de ponto de luz, embutido na laje, equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rígido de 3/4”, 12,00m de fio 2,5mm², caixas, conexões, luvas, curva e interruptor de embutir com placa fosforescente, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria

06.09 Instalação de ponto de força até 2cv, equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rígido de 1/2”, 20,00m de fio 2,5mm², caixas e conexões

06.10 Ventilador de teto, com 3 pás em aço galvanizado, inclusive interruptor de comando. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

06.11 Instalação de um conjunto de 2 tomadas, embutido na alvenaria, equivalente a 3 varas de eletroduto de PVC rígido de 3/4”, 27,00m de fio 2,5mm², caixas, conexões e tomadas de embutir 2P+T, 10A, com placa fosforescente, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria

06.12 Instalação de um conjunto de 3 tomadas, embutido na alvenaria, equivalente a 4 varas de eletroduto de PVC rígido de 3/4”, 25,00m de fio 2,5mm², caixas, conexões e tomadas de embutir 2P+T, 10A, com placa fosforescente, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria

06.13 Instalação de um conjunto de 4 tomadas, embutido na alvenaria, equivalente a 4 varas de eletroduto de PVC rígido de 3/4”, 37,00m de fio 2,5mm², caixas, conexões e tomadas de embutir 2P+T, 10A, com placa fosforescente, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria

06.14  Instalação de ponto de telefone ou lógica, compreendendo: 5 varas de eletroduto de 3/4”, conexões e caixas

06.15 Luminária de sobrepor ou de embutir com refletor e aletas de alumínio de alto brilho tamanho LxCxA(cm): 17,2x123,5x5,0, com duas lâmpadas T8 LED 18w 6500k Bivolt (com certificação INMETRO)

06.16 Lâmpada LED, bulbo, A60/DY, 4,5W, 100/240V, base E-27, FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

06.17 Micro exaustor, inclusive venezianas, adaptador e tubo flexível, para ambientes até 7m³. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

07. ESQUADRIAS

07.01 Quadro de aula,medindo 2,00 x 1,20m, em compensado de cedro de 10mm de espessura e o revestimento com chapa de laminado melamínico na cor branca brilhante, com moldura de madeira envernizada de 10 x 2,5cm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

07.02 Porta de alumínio anodizado ao natural de correr, em perfís série 30, com contramarco, conforme projeto nº 6010/EMOP, exclusive fechadura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

07.03 Porta de madeira de lei em compensado, de 80 x 210 x 3cm, folheada nas 2 faces, aduela de 13 x 3cm e alizares de 5 x 2cm, exclusive ferragens. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

07.04 Porta de madeira de lei em compensado, de 70 x 210 x 3cm, folheada nas 2 faces, aduela de 13 x 3cm e alizares de 5 x 2cm, exclusive ferragens. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

07.05 Porta de madeira de lei em compensado, de 60 x 210 x 3cm, folheada nas 2 faces, aduela de 13 x 3cm e alizares de 5 x 2cm, exclusive ferragens. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

07.06 Porta de madeira de lei, com painel de veneziana de 60 x 210 x 3cm,aduela de 13 x 3cm e alizares de 5 x 2cm, exclusive ferragens. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

07.07 Portão de ferro de uma ou duas folhas com altura de 1,00 a 1,50m e largura de 1,00 a 3,00m, formado por barras verticais de 1.1/4” x 1/4”, espaçadas de 12,5cm, contorno e marcos em barras de 1.1/4” x 3/8”, tendo ao centro uma faixa de chapa de ferro galvanizado nº 16, de 20cm de altura, com fecho para colocação de cadeado, exclusive este. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

07.08 Ferragens para portas de madeira, de 1 folha de abrir, internas, sociais ou de serviço, constando de fornecimento sem colocação (esta incluída no fornecimento e colocação das esquadrias), de:

07.09 Ferragens para porta de madeira de barracão de obra ou casa tipo popular, constando de fornecimento sem colocação (esta incluída no fornecimento e colocação das esquadrias), de: -Fechadura caixão de sobrepor, forma retangular, de 100 x 86 x 38mm, acabamento ferro resinado preto-3 dobradiças de ferro, de 2.1/2” x 2.1/2”, com pino e bolas de latão

07.10  Janela de alumínio anodizado ao natural de correr, duas folhas de correr e bandeira de 0,50m de altura com painéis basculantes, em perfis série 28. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

07.11 Janela basculante de alumínio anodizado ao natural, com 2 ordens sendo a inferior fixa, em perfis série 28. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

07.12 Janela basculante de alumínio anodizado ao natural, com 1 ordem e báscula inferior fixa, em perfis série 28. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

07.13 Grade de ferro com montantes de barras chatas de 2” x 3/8” a cada 2,00m e barras chatas de 1.1/2” x 3/8” a cada 10cm, intercaladas por pequenas barras chatas de 1.1/2” x 3/8” a cada 5cm, exclusive baldrame de concreto. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

07.14 Vidro fantasia, com 4mm de espessura, do tipo  martelado, ártico, ou lixa. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

07.15 Soleira em granito cinza andorinha, espessura de 3cm, com 2 polimentos, largura de 13cm, assentado com argamassa de cimento, saibro e areia, no traço 1:2:2, e rejuntamento com cimento branco e corante

07.16 Peitoril em granito cinza andorinha, espessura de 2cm, largura 15 a 18cm, assentado com nata de cimento sobre argamassa de cimento, saibro e areia, no traço 1:3:3 e rejuntamento com cimento branco

08. COBERTURA

08.01 Remoção de cobertura em telhas de fibrocimento convencional, ondulada, exclusive madeiramento, medido o conjunto pela área real de cobertura

08.02 Madeiramento para cobertura em telhas onduladas, constituído de peças de 3” x 3” e 3” x 4.1/2”, em madeira serrada, sem tesoura ou pontalete, medido pela área real do madeiramento. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

08.03 Pontalete de madeira serrada, em peças de 3” x 3”, verticais e horizontais, para telhas onduladas de qualquer tipo, medido pela área real da cobertura do telhado. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

08.04 Cobertura em telhas onduladas de cimento, sem amianto, reforçado com fios sintéticos (CRFS), com espessura de 8mm, exclusive madeiramento. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

08.05 Terça de madeira serrada, em peças de 3” x 3”, para cobertura de qualquer tipo. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

08.06 Calha de beiral, semi-circular de PVC, DN 125, exclusive condutores (vide item 16.004.0055). FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

08.07 Condutor para calha de beiral de PVC, DN 88, inclusive conexões. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

08.08 Cobertura translúcida, cristal, branca leitosa ou cores básicas, perfil trapezoidal ou ondulada, de resina de poliéster reforçada com fibra de vidro, com aditivo estabilizante contra degradação dos raios U.V., espessura de 1,3mm, para uso onde se requer iluminação natural mais vítrea, com economicidade e boa resistência, larguras úteis entre 990mm e 1020mm, comprimento até 6,00m, inclusive os acessórios para fixação. Medido pela área real de cobertura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

10. PINTURAS

09.01 Pintura com tinta látex semibrilhante, fosca ou acetinada, classificação premium ou standard (NBR 15079), para interior e exterior, branca ou colorida, sobre tijolo, concreto liso, cimento sem amianto, e revestimento, inclusive lixamento, uma demão de selador acrílico, uma demão de massa acrílica e duas demãos de acabamento

09.02 Repintura com tinta látex, classificação econômica (NBR 15079), para interior, sobre superfície em bom estado e na cor existente, inclusive limpeza, leve lixamento com lixa fina, uma demão de fundo preparador e uma de acabamento

09.03 Repintura com tinta látex acetinada, classificação premium ou standard (NBR 15079), para exterior, sobre superfície em bom estado e na cor existente, inclusive limpeza, lixamento com lixa fina, uma demão de selador e uma de acabamento

09.04 Pintura interna ou externa sobre ferro, com esmalte sintético brilhante ou acetinado após lixamento, limpeza, desengorduramento, uma demão de fundo anticorrosivo na cor laranja de secagem rápida e duas demãos de acabamento

09.05 Pintura interna ou externa sobre madeira nova, com esmalte sintético alto brilho ou acetinado, uma demão de verniz isolante incolor, uma demão de fundo sintético nivelador, uma demão de massa para madeira, inclusive lixamento e remoção de pó e duas demãos de acabamento

09.06 Repintura interna ou externa sobre ferro em bom estado, nas condições do item 17.017.0320 e na cor existente

10 DIVERSOS

10.01 Banca de granito cinza corumbá, com 3cm de espessura, com abertura para 1 cuba (exclusive esta), sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem revestimento. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

10.02 Banca seca de granito cinza corumbá, com 2cm de espessura e 60cm de largura, sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem revestimento. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

10.03 Tanque para lavagem de panelões, medindo 80 x 60 x 50cm, concreto aparente, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, acabamento das bordas em peças de madeira de lei e válvula de escoamento 1600 em metal cromado, conforme projeto nº 6019/EMOP, exclusive torneiras e instalação hidráulica. FORNECIMENTO

10.04 Abrigo para 2 botijões de gás de 45kg, exclusive ligações, nas dimensões de 1,00 x 0,50 x 1,50m, em alvenaria de tijolos maciços (7 x 10 x 20cm), paredes de meia vez, revestidas com argamassa de cimento e saibro, no traço 1:6, piso com espessura de 10cm e cobertura com espessura de 6cm, ambas em concreto armado, fck=15MPa, com acabamento de cimentado, no traço 1:4, conforme projeto tipo nº 2001/EMOP

10.05 Alambrado em tela de arame galvanizado nº 14, malha losango de 6cm de lado, presa à armação de tubos galvanizados, com elementos horizontais e verticais, sendo estes fixados em blocos de concreto de 30 x 30 x 60cm, fck=15MPa, espaçados de 3,00m, com altura total de 2,50m, acima do terreno. Os tubos horizontais serão dois, ambos com 1.1/2” de diâmetro, assim como os verticais, as emendas serão soldadas. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

10.06 Extintor de incêndio, tipo água-pressurizada, de 10L, inclusive suporte de parede e carga completa. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

10.07 Extintor de incêndio, tipo pó químico, de 6kg. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

10.08 Mastro metálico em tubo de ferro galvanizado de 3” com altura de 5,50 m, equipado com roldana com fixação em prisma de concreto de 30 x 30 x 50cm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

10.09  Mastro metálico em tubo de ferro galvanizado de 3” com altura de 6,00 m, equipado com roldana com fixação em prisma de concreto de 30 x 30 x 50cm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO